Требования к кабинету физики

Требования к помещениям кабинета физики.

- Кабинет оборудуется лабораторными столами и стульями, демонстрационным столом, шкафами для хранения учебного оборудования для лабораторных и практических работ.

- В лаборантской устанавливаются шкафы (стеллажи) для хранения демонстрационного оборудования и универсальный стол-верстак.

- Расстановка мебели в кабинете должна обеспечивать оптимальную ширину проходов, оптимальные расстояния от классной доски до первого и последнего ряда столов.

- Кабинет оснащается медицинской аптечкой с набором перевязочных средств и медикаментов, инструкцией по правилам безопасности труда для учащихся.

- Естественный свет должен падать с левой стороны от учащихся, наименьшая общая искусственная освещенность на уровне столов должна быть не ниже 300 лк при люминесцентных лампах.

- Кабинет физики относится к группе помещений с повышенной опасностью. Запрещается подавать на рабочие столы учащихся напряжение свыше 42 В переменного и 110 В постоянного тока. Электрооборудование кабинета с напряжением питания свыше 42 В переменного и 110 В постоянного тока заземляют.

- Для обеспечения пожарной безопасности кабинеты физики комплектуются противопожарным инвентарем: ящиком с песком, плотной мешковиной, углекислотным или порошковым огнетушителем.

- Химические реактивы, предусмотренные «Перечнем..», хранятся в лаборантской  в глухом шкафу под замком. Жидкие реактивы - в тонкостенных, твердые - в толстостенных стеклянных банках с притертыми пробками. Каждый сосуд имеет четкую этикетку.

- Пребывание учащихся в кабинете физики и лаборантской допускается только в присутствии учителя.

- Кабинеты физики не должны использоваться в качестве классных комнат для проведения занятий по другим предметам, сборов.

Оборудование кабинета физики.

Оборудование, которым комплектуется кабинет физики, должно обеспечивать два вида физических демонстраций для классов, изучающих физику на базовом уровне:

- демонстрационный эксперимент (оборудование для таких экспериментов определяется из расчета 1 комплект на кабинет и предназначено для использования учителем),

- фронтальный ученический эксперимент, имеющий безусловный приоритет с точки зрения современной методики преподавания естественно - научных предметов. Приборы и оборудование для таких экспериментов приобретаются из расчета одного комплекта на двух учащихся.

Оборудование для работ физического практикума, который традиционно был одним из наиболее интересных разделов школьного физического образования, предусматривается теперь, к сожалению, только в школах и классах с расширенным и углубленным изучением физики.

Комплект оборудования физического кабинета состоит из следующих позиций:

- Учебно - методическая литература по физике (учебники, задачники, дидактические материалы, справочная литература).

- Учебно - методическая литература по астрономии.

- Технические средства обучения:

- персональный компьютер;

- телевизор;

- видеоплеер;

- диапроектор;

- графопроектор;

- экран настенный.

- Комплект электроснабжения кабинета физики.

- Приборы для демонстрационных опытов

- приборы общего назначения;

- приборы по механике;

- приборы по молекулярной физике;

- приборы по электричеству;

- приборы по оптике;

- приборы по квантовой физике.

- Компьютерная измерительная система.

- Лабораторные принадлежности, материалы, посуда, инструменты.

- Статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели.

- Печатные пособия:

- таблицы;

- плакаты;

- раздаточные материалы.

- Экранно - звуковые средства: транспаранты для графопроектора;

- диапозитивы;

- диафильмы;

- видеофильмы.

11. Программное обеспечение для компьютера.

Оборудование астрономического уголка в кабинете физики.

В астрономическом уголке должны быть следующие учебные пособия:

- оптические инструменты для наблюдения небесных тел (теодолиты, телескопы, бинокли);

- модели для демонстрации внешнего вида небесных тел и их движений (глобусы, теллурии, модели планетной системы и т.п.);

- демонстрационные печатные пособия (карты звездного неба, луны, таблицы, портреты);

- печатные пособия для индивидуальных занятий (ученические карты звездного неба, звездные атласы, астрономические календари и т.д.);

- экранные пособия (диапозитивы, диафильмы, кинофрагменты).